ヘラウキ「尽心作　匠」取扱説明書

この度は、ヘラウキ「尽心作　匠」をご用命いただき、誠にありがとうございます。

ヘラウキ「尽心作　匠」は、薄く、軽く、細く、を製作ポリシーとし、誰にでも使いやすいウキを目指しております。

「尽心作　匠」の特徴として、

- 薄く、軽く、細く、を製作ポリシーとしていることから、見た目よりもオモリを背負います。

- トップ先端の色を、黒＝パイプ、グリーン＝ＰＣムク、ブルー＝グラスムクで塗り分けております。これにより、トップの材質が一目瞭然です。

- オモリ負荷量を0.01ｇ単位で表示しています。

- カーボン足、竹足とも先端を１．０ｍｍに統一しています。ウキ差し替え時に、ゴム管の変更が不要です。

以下、今回のウキの仕様と標準的な使用方法について、ご説明させていただきます。

- 銘柄：Type G3

- 用途：厳寒期の両グルテンの底釣り用

- 仕様

- ボディ：孔雀の羽根１本取り

- 足：カーボン製　長さ６０ｍｍ、０．８ｍｍ　先端部のみ１．０ｍｍ（塗装前の状態）

- トップ：グラスムク　元０．６ｍｍ径を先端０．４ｍｍ（塗装前の状態）に削り出し

- 使用方法

  - エサ落ち目盛は、９目盛の場合は５目盛出しを標準とし、状況により変更してください。

  - ハリスが張り切る途中のアタリ、着底後のアタリ等、様々なアタリを取ってください。グラスムクですので、小さなアタリも表現します。

  - ハリは軸が細く軽いものを選択願います。重いハリを使用すると、ハリなしのバランスがボディがかなり出た状態になります。この状態ではウキの復元力が強くなりますので、厳寒期のへら鮒には、吸い込んだ時に違和感になると思われます。

  - トップが折れやすいので、取り扱いには十分にご注意願います。

- 修理につきましては、jinshin851@gmail.comまでご連絡願います。責任をもって対応させていただきます。

- お願い

カーボン脚、竹脚ともかなり細く削りだしています。ウキゴムへの抜き差しは、脚の一部だけを持たず、ウキ全体をくるむようにして、慎重に行っていただきますようお願いいたします。脚の一部だけを持って、ウキゴムへの抜き差しを行うと脚折れが発生する場合があります。

上記はあくまで標準的な使用方法です。マルキュー「ダンゴの底釣り夏」のように、底釣り用のエサとして開発されながらも、浅ダナ釣りに多用されているように、釣人の応用でその用途は無限に広がります。

ウキも竹竿と同様、天然素材を使用しており、また全て手作りであることから、外見は同じでも、どれひとつとして同じものはありません。

一方、現代のヘラウキには均一性が求められます。特にトーナメントにおいては、ウキを紛失した際に同じ品番に差し替えても、エサ落ち目盛が変わらないことまで要求されます。これに対応するために、オモリ負荷量をボディに表示しています。

ウキはトータルバランスの要になります。どうか、独自の使用方法を発見してみてください。

この度はありがとうございました。

ヘラウキ尽心工房

主宰者　北村　滋朗